Руководство пользователя контроллера AirMaster Q1

1 Интерфейс пользователя

1.1 Клавиатура

Малая клавиатура контроллера состоит из семи кнопок:

| Символ | Название кнопок | Функции |
| --- | --- | --- |
| I | ПУСК | Пуск компрессорной установки |
| 0 | СТОП | Выключение установки |
| // | СБРОС | Сброс ошибки |
|  | ВВОД | Подтверждение выбора или изменения показателей |
| ▼ | МИНУС / ВНИЗ | Прокрутка меню вниз, уменьшение показателей |
| ▲ | ПЛЮС / ВВЕРХ | Прокрутка меню вверх, увеличение показателей |
| C | ВЫХОД | Переход на один уровень назад |

# 1.2 Дисплей

Пример индикации дисплея изображен на рисунке 1.

Рис. 1. Дисплей контроллера

### 2 Описание меню

2.1 Главное меню

При включении питания компрессора в течении 30 секунд происходит загрузка контроллера, после чего на дисплее появляется индикация состояния компрессора (рис.1).

В верхней части дисплея (на белом фоне) отображается состояние компрессора, давление воздуха в магистрали, схематично – уровень давления в магистрали по отношению к настройкам компрессора. В нижней части дисплея (черный фон) страница меню с параметрами. Для выбора страницы нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ. Для входа в меню нажмите ВВОД. Для выбора параметра страницы нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ. Для изменения параметра нажмите ВВОД

2.2 Меню беспарольных параметров.

В беспарольном меню доступно 8 страниц (Р00 – Р08) для просмотра параметров без возможности изменения их значения и страница Р09 для парольного доступа.

Р00 «Нач.стр.» - Начальная страница

| Индикация контроллера |  | Функция |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Р00.01 |  |  | ###### Текущая авария | При наличии аварии |
| Р00.02 | Режим управл. |  | Отображение режима управления |  |
| Р00.06 | ТЕМП.ВЫХ.КОМП |  | Температура масляно-воздушной смеси, °С |  |
| ###### Р00.07 | ВЫХ ДАВЛ ОБОР |  | Давление воздуха, Бар |  |
| Р00.08 | ВНУТР ДАВЛ ОБОР |  | Внутреннее давление, Бар | Не используется |
| ###### Р00.09 | РАЗН давление |  | Перепад давления, Бар | Не используется |
| ###### Р00.11 | Ток главн ДВИГ |  | Потребляемый ток двигателя компрессора, А | При использовании ТТ |
| Р00.12 | Ток ДВИГ вент |  | Потребляемый ток двигателя вентилятора, А | При наличии вентилятора и ТТ |
| Р00.13 | Время |  | Текущее время |  |
| ###### Р00.14 | Дата |  | Текущая дата |  |
| Р00.15 | Перех зимн время |  | Переход на зимнее время |  |

Р01 «Таймеры обслуж.» - Таймеры обслуживания

| Индикация контроллера |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Р01.01 | ###### Общее время |  | Время прошедшее с даты выпуска, час |
| Р01.02 | Часы с/без нагр |  | Общее время работы (наработка), час |
| ###### Р01.03 | Часы с нагрузкой |  | Время работы под нагрузкой, час |
| Р01.04 | Часы без нагр |  | Время работы на холостом ходу, час |
| ###### Р01.05 | Часы останов |  | Время в выключенном состоянии, час |
| Р01.06 | ОБСЛ возд ф |  | Время до замены воздушного фильтра, час |
| ###### Р01.07 | ОБСЛ масл ф |  | Время до замены масляного фильтра, час |
| Р01.08 | ОБСЛ ф-сепар |  | Время до замены фильтра-сепаратора, час |
| ###### Р01.09 | Смазывание |  | Время до замены масла, час |
| ###### Р01.10 | ОБСЛ ЭЛ СИСТ |  | Контроль компрессора - время до проведения ТО, час |

Р02 «Использование»

| Индикация контроллера |  | Функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Р02.01 | ###### Сост ОБОРУД |  | Состояние оборудования выраженное в числовом значении |
| Р02.02 | Часы с/без нагр |  | Общее время работы (наработка), час |
| ###### Р02.03 | Посл час раб дв |  | Количество запусков за последний час |
| Р02.04 | Посл 24ч раб д |  | Количество запусков за последние 24 часа |
| ###### Р02.05 | Частота нагрузки |  | Количество переходов КУ в загрузку за последний час |
| Р02.06 | Нагр % посл час |  | Время которое КУ находилось в загрузке последний час, выраженное в% |
| ###### Р02.07 | Нагр % посл 24 ч |  | Время которое КУ находилось в загрузке последние 24 ч, выраженное в% |
| Р02.08 | Посл ч с нагр |  | Время которое КУ находилось в загрузке последний час, мин |
| ###### Р02.09 | Посл 24 ч с нагр |  | Время которое КУ находилось в загрузке последние 24 ч, час:мин |

Р03 «Журнал ошибок»

Журнал ошибок содержит последних 50 аварийных состояний компрессорной установки в хронологическом порядке. Самая последняя по времени неисправность будет первой в списке. При выборе  курсором кода аварии появится текстовое описание данной аварии. При нажатии кнопки ВВОД появится дополнительная информация об условиях возникновения данной аварии. Описание аварий находится в меню Р08 «Код сообщений».

P03.ХХ Информация об аварии.

| Индикация контроллера |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| ###### Р03.ХХ.01 | ###### Указатель | Порядковый номер аварии |
| Р03.ХХ.02 | [код аварии] | Код аварии |
| ###### Р03.ХХ.03 | Время | Время возникновения аварии |
| Р03.ХХ.04 | Дата | Дата возникновения аварии |
| ###### Р03.ХХ.05 | Сост ОБОРУД | Текстово6е описание состояния КУ в момент возникновения аварии |
| Р03.ХХ.06 | ВЫХ ДАВЛ ОБОР | Давление воздуха в момент возникновения аварии |
| ###### Р03.ХХ.07 | ВНУТР ДАВЛ ОБОР | Внутреннее давление в момент возникновения аварии |
| Р03.ХХ.08 | ТЕМП ВЫХ КОМП | Температура масляно-воздушной смеси в момент возникновения аварии |
| ###### Р03.ХХ.09 | Ток главн ДВИГ | Потребляемый ток двигателя КУ в момент возникновения аварии |
| Р03.ХХ.10 | Ток ДВИГ вент | Потребляемый ток вентилятора в момент возникновения аварии |

Р04 «Журнал событий»

Журнал событий фиксирует последних 200 действий произошедших с компрессорной установкой. К данным действиям относятся включение, остановка КУ, а также любое изменение параметров. При выборе  курсором события и нажатии кнопки ВВОД появится дополнительная о данном событии.

P04.ХХ Информация о событии.

| Индикация контроллера |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| ###### Р04.ХХ.01 | ###### Указатель | Порядковый номер события |
| Р04.ХХ.02 | [описание события] | Описание события |
| ###### Р04.ХХ.03 | Время | Время возникновения события |
| Р04.ХХ.04 | Дата | Дата возникновения события |

Р05 «Поставщик услуг»

В данном меню содержится информация о продавце компрессорной установки.

| Индикация контроллера |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| ###### Р05.01 | ###### Имя компании | ###### Не указано |
| ###### Р05.03 | Улица | Не указано |
| Р05.04 | Улица | Не указано |
| ###### Р05.05 | Город | Не указано |
| Р05.06 | Область | Не указано |
| ###### Р05.07 | ZIP-код | Не указано |
| Р05.08 | Страна | Не указано |
| ###### Р05.09 | Телефон | Не указано |
| ###### Р05.10 | Факс | Не указано |
| Р05.11 | Эл адрес (местн) | Не указано |
| Р05.12 | Эл адрес (домен) | Не указано |

Р06 «Данные контрол.»

В данном меню содержится информация о контроллере

| Индикация контроллера |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| ###### Р06.01 | ###### ID контроллера |  |
| ###### Р06.02 | Серийный № | Серийный номер контроллера |
| Р06.03 | ID программы |  |
| ###### Р06.04 | Версия программы | Версия программного обеспечения контроллера |
| Р06.05 | Время программы | Время создания версии программного обеспечения контроллера |
| ###### Р06.06 | Дата программы | Дата создания версии программного обеспечения контроллера |
| Р06.07 | ПО © |  |

Р07 «Данные оборудов.»

| Индикация контроллера |  | Функция |
| --- | --- | --- |
| ###### Р07.01 | ###### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ###### Не указано |
| ###### Р07.02 | ###### Модель ОБОРУД | Не указано |
| ###### Р07.03 | Сер номер мод. | Не указано |
| Р07.04 | Ном давл мод | Не указано |
| ###### Р07.05 | Ном мощн мод | Не указано |
| Р07.06 | Год вып модели | Не указано |
| ###### Р07.07 | СЕР № КОМПР | Не указано |
| Р07.08 | ГОД ВЫП КОМПР | Не указано |
| ###### Р07.09 | СЕР № ДВИГАТЕЛЯ | Не указано |
| ###### Р07.10 | ГОД ВЫП ДВИГ | Не указано |
| Р07.11 | СЕР № УПРАВЛ | Не указано |
| Р07.12 | ГОД ВЫПУСКА УПР | ###### Не указано |

Р08 «Коды сообщений»

Меню Р08 содержит описание всех возможных кодов аварий компрессорной установки. Каждое аварийное сообщение состоит из одной буквы и четырех цифр (Пример «Е:0080»).

Р09 «Доступ»

Меню Р09 – меню парольного доступа

3.2 Меню парольных параметров

Вход в режим программирования осуществляется в меню Р09-Доступ. Выберите меню Р09 с помощью кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ и нажмите ВВОД. С помощью кнопок ВВЕРХ или ВНИЗ установите USER и нажмите ВВОД. На дисплее появится запрос из четырех цифр. Курсор, установленный на первую цифру, будет отображать «0». При помощи кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ установите первую цифру кода и нажмите ВВОД. Курсор переместится на следующий знак кода. Аналогично установите следующие 3 знака кода и подтвердите выбор кнопкой ВВОД. Для возврата к предыдущему знаку кода нажмите ВЫХОД. При неверно введенном коде доступа  в строке «Активно» появится сообщение «Польз. по умолч.». При верном коде в строке «Активно» появится сообщение «USER».

Пароль потребителя «USER» – 0 и три цифры модели компрессора: ВК50 – 0050; ВК180 – 0180, ВК220 – 0220. Пароль потребителя открывает доступ к редактированию параметров   меню Р10«Настр.ОБОРУД. 1»

| Р10 - меню Настройка оборудования 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикация контроллера |  | Параметр | Значение |  |  |  |  |  |
| 10.01 | Режим управл | Режим управления | нагр/без нагр |  |  |  |  |  |
| 10.02 | Доп увел нагр | Функция перевода КУ на холостой ход | ВЫКЛ |  |  |  |  |  |
| 10.04 | Давл. под нагр. | Давление пуска, Бар | 5…(Р10.05) - 2 |  |  |  |  |  |
| 10.05 | Давл.без нагр. | Давление останова, Бар | (Р10.04)+0,2… Pu* |  |  |  |  |  |
| 10.09 | RS485-1-конфигурация | Конфигурация порта RS485-1, при наличии. | Modbus ведомый |  |  |  |  |  |
| 10.10 | RS485-2-конфигурация | Конфигурация порта RS485-1, при наличии. | Modbus ведомый |  |  |  |  |  |
| 10.11 | Источник запуска | Выбор и сточника запуска | Клавиатура |  |  |  |  |  |
| 10.12 | Источник нагруз. | Выбор источника загрузки | ВЫХ.ДАВЛ.ОБОР |  |  |  |  |  |
| 10.13 | Язык | Выбор языка текста контроллера | Русский язык:RUS |  |  |  |  |  |
| 10.14 | Время | Корректировка текущего времени | Текущее время |  |  |  |  |  |
| 10.15 | Формат времени | Выбор формата текущего времени | 24:00:00 |  |  |  |  |  |
| 10.16 | Перех. зимн. время | Установка автоматического перехода на зимнее время | ДА/НЕТ |  |  |  |  |  |
| 10.17 | Дата | Установка текущей даты | Текущая дата |  |  |  |  |  |
| 10.18 | Формат даты | Выбор формата текущей даты | DD/MM/YY |  |  |  |  |  |
| 10.19 | Яркость ЖКД | Установка яркости дисплея | 90% |  |  |  |  |  |
| 10.20 | Еденица давления | Выбор единицы измерения давления | BAR |  |  |  |  |  |
| 10.21 | Еденица темпер | Выбор единицы измерения температуры | °С |  |  |  |  |  |

Величина Pu не должна превышать максимальное рабочее давление  компрессорной установки: для ВК25-8 Pu=8, для ВК100Р-10 Pu=10 и т. д.

Описание символов используемых в контроллере.

| Сим-вол | Обозначение | Сим-вол | Обозначение | Сим-вол | Обозначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление в заданной последовательности |  | Угол сдвига фаз |  | Немедленная остановка |  |  |
|  | Дистанционное управление |  | За пределами диопазона |  | Предупреждение |  |  |
|  | Запрет пуска |  | Вентилятор |  | Статус |  |  |
|  | Работа, загрузка |  | Работа, холостой ход |  | Останов |  |  |
|  | Запрет работы |  | Запрет нагрузки |  | Сброс конденсата |  |  |
|  | Время |  | Редактирование |  | Датчик |  |  |
|  | Температура |  | Конфигурация пользователя |  | Компрессор или блок |  |  |
|  | Ключ |  | График |  | Таймер |  |  |
|  | Двигатель |  | Обнаружение, контроль |  | Общие часы |  |  |
|  | Установленный уровень |  | Выше установленного уровня |  | Ниже установленного уровня |  |  |
|  | Масло |  | Только чтение |  | Разблокировка доступа |  |  |
|  | Блокировка доступа |  | Дата |  | Звезда - треугольник |  |  |
|  | Разность давления |  | Вверх |  | Автоматический перезапуск |  |  |
|  | Фильтр |  | Вниз |  | Звуковой сигнал |  |  |
|  | Техническое обслуживание, ремонт |  | Стоп |  | Время |  |  |
|  | Установка |  | Вход |  | Выход |  |  |
|  | Аварийный СТОП |  | Следующая страници |  | Предидущая страница |  |  |
|  | Статус |  | Воздух на выходе компрессора |  | Частота |  |  |
|  | Дневной свет |  | Вода |  | Контроллер, AirmasterQ1 |  |  |
|  | Аналоговый выход4 – 20mA |  | Номер или частота |  | Процент |  |  |
|  | Среднее значение |  | Дверь открыта |  | Аналоговое значение |  |  |
|  | Вверх |  | Вниз |  | Ввод |  |  |
|  | Стоп |  | Пуск |  | Ремонт |  |  |
|  | Меньше |  | больше |  | Пследние 24 часа |  |  |
|  | Пусков за последние 24 часа |  | Пусков за последний час |  | Последний час |  |  |
|  | Нормально открытый / нормально закрытый |  | Цифровой вход |  | Выходное реле |  |  |
|  | Фаза, L1 |  | Фаза, L2 |  | Фаза, L3 |  |  |
|  | Фаза |  | Трансформатор тока |  | Работа |  |  |
|  | Аналоговое значение |  | Сеть или система |  | Вход |  |  |
|  | Фильтр сепаратор |  | Клапан |  | Ременной привод |  |  |
|  | Power |  | Установленный уровеь давления |  | Да |  |  |

4 Сообщения о неисправности и методы устранения

4.1 Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор немедленно выключается

| Код ошибки | ###### Причина | ###### Метод устранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ошибки цифрового входа |  |  |  |  |
| E: 0010 | Нажата кнопка аварийной остановки. | Отжать кнопку аварийной остановки |  |  |
| E: 0070 | Перегрузка вентилятора. | Проверить исправность вентилятора. |  |  |
| E: 0080 (для компрессоов с тепловой защитой) | Для компрессорных установок кроме исполнения ВС: перегрузка двигателя, сработала тепловая защита электродвигателя привода. | Проверить: исправность электродвигателя, установку термореле, натяжение ремней, температуру воздуха в отсеке электроаппаратуры. |  |  |
| E: 0081 | Блокировка электродвигателя компрессора | Проверить: исправность электродвигателя, натяжение ремней, температуру воздуха в отсеке электроаппаратуры |  |  |
| E: 0082 | Перегрузка электродвигателя компрессора |  |  |  |
| E: 0083 | Дисбаланс фаз | Проверить состояние контакторов. |  |  |
| E: 0084 | Отказ датчика тока двигателя компрессора | Проверить подключение датчиков тока |  |  |
| E: 0085 | Отказ датчика тока вентилятора | Проверить подключение датчика тока |  |  |
| E: 0086 | Перегрузка двигателявентилятора | Проверить: исправность электродвигателя, состояние контактора коммутации вентилятора |  |  |
| E: 0090 | Неверная фазировка. | Проверить исправность вентилятора. |  |  |
| E: 0091 | Отсутствие фазы.L1 | Произвести фазировку питающей сети. |  |  |
| E: 0092 | Отсутствие фазы.L2 | Проверить наличие фаз. Проверить исправность силовых предохранителей. |  |  |
| E: 0093 | Отсутствие фазы.L3 |  |  |  |
| E: 0902 | Авария частотного преобразователя для компрессорных установок с частотным преобразователем |  | Определить аварию частотного преобразователя, для чего необходимо воспользоваться руководством пользователя. |  |
| Ошибки аналогового входа |  |  |  |  |
| E: 0115 | Отказ датчика давления воздуха. | Проверить подсоединение. «Прозвонка» датчика и контроллера запрещена. При необходимости - заменить датчик. |  |  |
| E: 0119 | Высокое давление воздуха | Снизить давление в сети. |  |  |
| E: 0125 | Отказ датчика температуры масляно-воздушной смеси. | Проверить подсоединение и исправность датчика, в случае необходимости заменить |  |  |
| E: 0129 | Высокая температура масляно-воздушной смеси. | Проверить уровень масла, фильтры, работу термостата, загрязненность радиатора, исправность датчика. |  |  |
| Ошибки специальных функций |  |  |  |  |
| E: 0821 | Низкое сопротивление на аналоговом или цифровом входе. |  |  | Проверить подсоединение аналоговых и цифровых входов. |
| Е: 5002 | Системная ошибка |  |  | Заменить контроллер |

4.2 Сигналы, запрещающие работу компрессора

| R: 3123 | ###### Низкая температура масла | ###### Необходим подогрев окружающего воздуха |
| --- | --- | --- |

4.3 Сигналы оповещения о неисправности или необходимости проведения сервисного обслуживания, не влекущие за собой отключение компрессора

| А: 2030 | Загрязнение воздушного фильтра, | Замените фильтр |
| --- | --- | --- |
| А: 0050 | осушитель не работает (Для ВК20Д, ВК25Д, ВК30Д - с осушителем) | Включить осушитель. Проверить срабатывание защит осушителя. |
| А: 0119 | Высокий уровень давления воздуха | Проверьте объем сети, отсутствие задвижек на выходе установки |
| А: 0129 | Высокая температура масла | Проверьте чистоту радиатора, работу вентиляции, температуру окружающего воздуха, проведите ТО |
| А: 2816 | Сбой питания во время работы компрессора | Проверьте параметры питающей сети |
| А: 4806 | Истекло время до замены воздушного фильтра | Замените патрон фильтра воздушного |
| А: 4807 | Истекло время работы масляного фильтра | Замените фильтр масляный |
| А: 4808 | Истекло время до замены фильтра-сепаратора | Замените фильтр-сепаратор |
| А: 4809 | Истекло время до замены масла | Замените масло |
| А: 4812 | Истекло время проведения ТО | Проведите ТО |

июль  2012.